Documentation Complète

Contrôle des Roues du Robot Mobile Arduino

Guide complet pour comprendre et reproduire par Hughs

Version : 1.0

Date : Février 2026

Niveau : Débutant en Arduino

# 1. Introduction

Cette documentation explique comment programmer un robot mobile à deux roues équipées de capteurs. Vous apprendrez à contrôler les moteurs, détecter des lignes et éviter des obstacles.

Niveau requis : Débutant en Arduino

Temps de montage : 1-2 heures

Langage : C++ (Arduino)

# 2. Matériel requis

## 2.1 Composants électroniques

| Composant | Quantité | Description |
| --- | --- | --- |
| Carte Arduino | 1 | Arduino Uno ou compatible |
| Moteurs DC | 2 | Moteurs pour les roues gauche et droite |
| Driver moteur L298N | 1 | Pour contrôler les 2 moteurs |
| Capteur de ligne TCR/IR | 1-2 | Capteur infrarouge (détecte noir/blanc) |
| Capteur de distance | 1 | Capteur analogique (ex: Sharp GP2Y0A21) |
| Châssis robot | 1 | Plateforme avec 2 roues motrices |
| Batterie | 1 | 6-9V pour alimenter les moteurs |
| Câbles | Multiple | Câbles Dupont mâle-femelle |

## 2.2 Outils nécessaires

- Ordinateur avec Arduino IDE installé

- Câble USB pour programmer l'Arduino

- Tournevis (pour le montage)

# 3. Schéma de câblage

## 3.1 Connexions des moteurs au L298N

Arduino          L298N Driver          Moteurs

-------          ------------          -------

Pin 5 (M1_PWM) → ENA

Pin 4 (M1_DIR) → IN1                  → Moteur Gauche

IN2 (GND)

Pin 6 (M2_PWM) → ENB

Pin 7 (M2_DIR) → IN3                  → Moteur Droit

IN4 (GND)

GND            → GND

## 3.2 Connexions des capteurs

Capteur de ligne (TCR):

- VCC → 5V Arduino

- GND → GND Arduino

- OUT → Pin 8 (ou Pin 9 pour un second capteur)

Capteur de distance:

- VCC → 5V Arduino

- GND → GND Arduino

- OUT → Pin A0 (analogique)

# 4. Explication des codes

## 4.1 Code 1 : Suiveur de ligne basique

Objectif : Le robot avance quand il détecte une ligne noire, s'arrête sur du blanc.

Définitions des pins:

#define M1_PWM 5  // Contrôle vitesse moteur gauche

#define M1_DIR 4  // Contrôle direction moteur gauche

#define M2_PWM 6  // Contrôle vitesse moteur droit

#define M2_DIR 7  // Contrôle direction moteur droit

#define TCR 8     // Pin du capteur de ligne

PWM (Pulse Width Modulation) : Contrôle la vitesse (0-255)

DIR (Direction) : Contrôle le sens de rotation (HIGH/LOW)

TCR : Capteur qui retourne LOW pour noir, HIGH pour blanc

Logique principale:

- Si le capteur voit du NOIR → moteurs activés (avance)

- Si le capteur voit du BLANC → moteurs arrêtés

Paramètres modifiables:

- analogWrite(M1_PWM, 90); → Changez 90 pour ajuster la vitesse (0-255)

- delay(200); → Temps de réaction (en millisecondes)

## 4.2 Code 2 : Éviteur d'obstacles

Objectif : Le robot avance jusqu'à détecter un obstacle, puis s'arrête.

Logique de détection:

- Si valeur > 400 : Obstacle proche → STOP

- Si valeur < 400 : Voie libre → AVANCER

Calibration du seuil:

- Testez en affichant Serial.println(valeur); pour voir les valeurs réelles

- Plus la valeur est haute, plus l'obstacle est proche

- Ajustez le seuil selon votre capteur (400 est une valeur de départ)

## 4.3 Code 3 : Bibliothèque de mouvements

Objectif : Fonctions réutilisables pour tous les mouvements du robot.

| Fonction | Description | Paramètres |
| --- | --- | --- |
| avancer(vitesse) | Avance tout droit | 0-255 |
| reculer(vitesse) | Recule tout droit | 0-255 |
| tournerGauche(vitesse) | Rotation sur place vers la gauche | 0-255 |
| tournerDroite(vitesse) | Rotation sur place vers la droite | 0-255 |
| arreter() | Arrêt complet | Aucun |

## 4.4 Code 4 : Suiveur de ligne avancé (2 capteurs)

Objectif : Suit une ligne noire avec corrections gauche/droite automatiques.

| Capteur Gauche | Capteur Droit | Action | Explication |
| --- | --- | --- | --- |
| LOW (noir) | LOW (noir) | Avancer | Ligne au centre |
| LOW (noir) | HIGH (blanc) | Tourner à gauche | Ligne dévie à gauche |
| HIGH (blanc) | LOW (noir) | Tourner à droite | Ligne dévie à droite |
| HIGH (blanc) | HIGH (blanc) | Stop | Plus de ligne |

# 5. Guide d'utilisation

## 5.1 Montage du robot

- Fixez les moteurs au châssis

- Connectez le driver L298N selon le schéma de câblage

- Installez les capteurs : Capteur de ligne à 1-2 cm du sol, capteur de distance à l'avant

- Vérifiez toutes les connexions avant de brancher l'alimentation

## 5.2 Test des moteurs

- Téléversez le Code 3 (bibliothèque de mouvements)

- Modifiez le loop() pour tester chaque fonction

- Vérifiez que les deux moteurs tournent dans le même sens

- Si le robot dévie, ajustez les vitesses individuellement

## 5.3 Calibration des capteurs

Pour le capteur de ligne:

- Téléversez le Code 1

- Ouvrez le Moniteur Série (9600 bauds)

- Passez le capteur sur noir/blanc et notez les messages

- Inversez LOW/HIGH si nécessaire

Pour le capteur de distance:

- Téléversez le Code 2

- Placez des obstacles à différentes distances

- Ajustez le seuil selon vos besoins

## 5.4 Utilisation du suiveur de ligne

- Créez une piste avec du ruban adhésif noir sur fond blanc (largeur 2-3 cm)

- Téléversez le Code 4 (2 capteurs) ou Code 1 (1 capteur)

- Placez le robot sur la ligne

- Lancez le programme

# 6. Dépannage

## 6.1 Les moteurs ne tournent pas

Solutions possibles:

- Vérifiez l'alimentation du L298N (batterie chargée)

- Vérifiez les connexions PWM et DIR

- Testez avec une vitesse plus élevée (150 au lieu de 90)

- Mesurez la tension de sortie du L298N avec un multimètre

## 6.2 Un moteur tourne à l'envers

Solution:

Inversez physiquement les deux fils de CE moteur, ou inversez dans le code en changeant HIGH en LOW (ou vice versa) pour la pin DIR correspondante.

## 6.3 Le robot ne détecte pas la ligne

Solutions:

- Vérifiez la hauteur du capteur (1-2 cm du sol)

- Testez dans le Moniteur Série les valeurs lues

- Vérifiez le câblage du capteur

- Assurez-vous que le contraste noir/blanc est suffisant

## 6.4 Le capteur de distance donne des valeurs erratiques

Solutions:

- Ajoutez un délai entre les lectures

- Moyennez plusieurs lectures (prenez 10 mesures et calculez la moyenne)

- Évitez les surfaces réfléchissantes ou transparentes

## 6.5 Le robot avance en zigzag

Solutions:

- Calibrez les vitesses des deux moteurs séparément (les moteurs peuvent avoir des caractéristiques différentes)

- Vérifiez que les roues ont le même diamètre

- Ajustez légèrement la vitesse d'un moteur pour compenser

# Annexe A : Codes complets

## A.1 Code 1 : Suiveur de ligne basique

#define M1_PWM 5

#define M1_DIR 4

#define M2_PWM 6

#define M2_DIR 7

#define TCR 8

void setup() {

pinMode(M1_PWM, OUTPUT);

pinMode(M1_DIR, OUTPUT);

pinMode(M2_PWM, OUTPUT);

pinMode(M2_DIR, OUTPUT);

pinMode(TCR, INPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Test moteurs + capteur de ligne");

}

void loop() {

bool estNoir = (digitalRead(TCR) == LOW);

if (!estNoir) {

digitalWrite(M1_DIR, LOW);

digitalWrite(M2_DIR, LOW);

analogWrite(M1_PWM, 90);

analogWrite(M2_PWM, 90);

Serial.println("Ligne NOIRE détectée -> moteurs ON");

} else {

analogWrite(M1_PWM, 0);

analogWrite(M2_PWM, 0);

Serial.println("Ligne BLANCHE détectée -> moteurs OFF");

}

delay(200);

}

## A.2 Code 2 : Éviteur d'obstacles

#define M1_PWM 5

#define M1_DIR 4

#define M2_PWM 6

#define M2_DIR 7

const int capteurPin = A0;

void setup() {

pinMode(M1_PWM, OUTPUT);

pinMode(M1_DIR, OUTPUT);

pinMode(M2_PWM, OUTPUT);

pinMode(M2_DIR, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println(F("Test detecteur d'obstacle"));

}

void loop() {

int valeur = analogRead(capteurPin);

Serial.print("Valeur : ");

Serial.println(valeur);

if (valeur > 400) {

Serial.println("Obstacle detecte");

analogWrite(M1_PWM, 0);

analogWrite(M2_PWM, 0);

delay(500);

} else {

Serial.println("Pas d'obstacle");

digitalWrite(M1_DIR, LOW);

digitalWrite(M2_DIR, LOW);

analogWrite(M1_PWM, 120);

analogWrite(M2_PWM, 120);

delay(500);

}

delay(100);

}

## A.3 Code 3 : Bibliothèque de mouvements

#define M1_PWM 5

#define M1_DIR 4

#define M2_PWM 6

#define M2_DIR 7

void avancer(int vitesse) {

digitalWrite(M1_DIR, HIGH);

digitalWrite(M2_DIR, HIGH);

analogWrite(M1_PWM, vitesse);

analogWrite(M2_PWM, vitesse);

}

void reculer(int vitesse) {

digitalWrite(M1_DIR, LOW);

digitalWrite(M2_DIR, LOW);

analogWrite(M1_PWM, vitesse);

analogWrite(M2_PWM, vitesse);

}

void tournerGauche(int vitesse) {

digitalWrite(M1_DIR, LOW);

digitalWrite(M2_DIR, HIGH);

analogWrite(M1_PWM, vitesse);

analogWrite(M2_PWM, vitesse);

}

void tournerDroite(int vitesse) {

digitalWrite(M1_DIR, HIGH);

digitalWrite(M2_DIR, LOW);

analogWrite(M1_PWM, vitesse);

analogWrite(M2_PWM, vitesse);

}

void arreter() {

analogWrite(M1_PWM, 0);

analogWrite(M2_PWM, 0);

}