Documentation Technique

Robot Suiveur de Ligne avec Détection d'Obstacles

Guide complet pour débutants en robotique Arduino UNO • Capteurs IR • Moteurs DC • Servo • VL53L0X

Mars 2025

# Table des matières

Table des matières	1

1. Introduction	1

1.1 Présentation du projet	1

1.2 Matériel nécessaire	1

1.3 Vue d'ensemble du circuit	1

2. Code 1 — Suiveur de ligne (sketch_mar25a.ino)	1

2.1 Connexion des broches	1

2.2 Les constantes et variables globales	1

2.3 La fonction setup()	1

2.4 La fonction SensorState() — Lecture des capteurs	1

2.5 La fonction rotateMotor() — Contrôle des moteurs	1

2.6 La boucle principale loop()	1

2.7 Gestion de l'intersection en T	1

3. Code 2 — Détection d'obstacles (sketch_mar25a_fusionnee_detection.ino)	1

3.1 Les bibliothèques utilisées	1

3.2 Connexion des broches — Code 2	1

3.3 Variables globales	1

3.4 La fonction setup()	1

3.5 La boucle principale loop()	1

4. Guide d'assemblage et de démarrage	1

4.1 Installation de l'IDE Arduino	1

4.2 Ordre de câblage recommandé	1

4.3 Calibration des capteurs IR	1

4.4 Paramétrage du trajet (Code 1)	1

4.5 Téléversement du code	1

5. Résumé technique et points clés	1

5.1 Architecture logicielle — Code 1	1

5.2 Architecture logicielle — Code 2	1

5.3 Pistes d'amélioration	1

# 1. Introduction

## 1.1 Présentation du projet

Ce projet consiste à construire un robot autonome capable de deux fonctions complémentaires :

- Suivre une ligne tracée au sol (ligne noire sur fond blanc) grâce à des capteurs infrarouges (IR).

- Détecter des obstacles devant lui grâce à un capteur de distance laser (VL53L0X) monté sur un servomoteur rotatif.

Le cerveau du robot est un Arduino UNO, une carte de développement électronique simple et populaire dans le monde de la robotique amateur et éducative.

## 1.2 Matériel nécessaire

| Composant | Rôle |
| --- | --- |
| Arduino UNO | Microcontrôleur principal (cerveau du robot) |
| Pont en H L298N | Pilote les 2 moteurs DC (amplifie le signal Arduino) |
| 2× Moteur DC 3-6V | Roues motrices gauche et droite |
| 3× Capteur IR (MH-Sensor) | Détectent la ligne noire au sol |
| Servomoteur (×2) | Pivote le capteur de distance / clapet |
| Capteur VL53L0X | Mesure la distance par laser (temps de vol) |
| Breadboard | Plaque de prototypage sans soudure |
| Fils dupont | Câbles de connexion |
| Batterie / alim 5V | Source d'énergie du robot |
| Interrupteur | Marche/arrêt |

## 1.3 Vue d'ensemble du circuit

Le circuit ci-dessous montre comment tous les composants sont connectés entre eux. Les points clés à retenir :

- L'Arduino est au centre et communique avec tous les autres composants.

- Le pont en H (L298N) est indispensable : l'Arduino ne peut pas alimenter directement les moteurs (trop de courant). Le L298N fait l'interface entre la logique 5V de l'Arduino et la puissance moteur.

- Les 3 capteurs IR sont connectés à des broches numériques (digital) de l'Arduino.

- Le servomoteur et le capteur VL53L0X communiquent via des protocoles spécifiques (PWM et I2C).

# 2. Code 1 — Suiveur de ligne (sketch_mar25a.ino)

Ce premier programme gère le déplacement du robot le long d'une ligne, y compris la gestion des intersections en T.

## 2.1 Connexion des broches

Avant tout, voici le tableau complet des connexions pour ce premier code :

| Broche Arduino | Composant | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Broche 13 | Capteur IR Droit | Entrée numérique (signal du capteur) |
| Broche 12 | Capteur IR Centre | Entrée numérique (signal du capteur) |
| Broche 11 | Capteur IR Gauche | Entrée numérique (signal du capteur) |
| Broche 5 (PWM~) | L298N Enable Moteur Droit | Vitesse moteur droit (0-255) |
| Broche 6 (PWM~) | L298N Enable Moteur Gauche | Vitesse moteur gauche (0-255) |
| Broche 7 | L298N IN3 (Moteur G) | Sens de rotation moteur gauche |
| Broche 8 | L298N IN4 (Moteur G) | Sens de rotation moteur gauche |
| Broche 9 | L298N IN1 (Moteur D) | Sens de rotation moteur droit |
| Broche 10 | L298N IN2 (Moteur D) | Sens de rotation moteur droit |

💡 C'est quoi PWM ? PWM (Pulse Width Modulation = Modulation de Largeur d'Impulsion) permet de simuler une tension variable en faisant varier la durée des impulsions électriques. Sur Arduino, analogWrite(pin, 0 à 255) utilise PWM pour contrôler la vitesse d'un moteur : 0 = arrêt, 255 = vitesse maximale.

## 2.2 Les constantes et variables globales

#define IR_SENSOR_RIGHT 13 // Broche du capteur IR droit #define IR_SENSOR_LEFT 11 // Broche du capteur IR gauche #define IR_SENSOR_MIDDLE 12 // Broche du capteur IR centre #define MOTOR_SPEED 230 // Vitesse de base des moteurs (0 à 255) // Broches du moteur droit (via pont en H L298N) int enableRightMotor = 5; // Vitesse (PWM) int rightMotorPin1 = 9; // Sens de rotation int rightMotorPin2 = 10; // Sens de rotation // Broches du moteur gauche (via pont en H L298N) int enableLeftMotor = 6; // Vitesse (PWM) int leftMotorPin1 = 7; // Sens de rotation int leftMotorPin2 = 8; // Sens de rotation // Drapeaux pour gérer l'intersection en T bool flagPrendreT = true; // true = tourner au T, false = continuer tout droit bool flagPositionDepart = false; // false = départ à gauche, true = départ à droite

💡 #define vs int #define est une directive de préprocesseur : elle remplace simplement le texte avant la compilation. IR_SENSOR_RIGHT sera remplacé partout par 13 dans le code. C'est une constante qui ne prend pas de mémoire RAM. int est une variable qui occupe 2 octets en RAM. Pour des valeurs fixes comme les numéros de broches, #define est plus efficace.

## 2.3 La fonction setup()

La fonction setup() s'exécute une seule fois au démarrage du programme. Elle configure les broches en entrée ou en sortie.

void setup() { // Modifie la fréquence PWM du Timer 0 (broches 5 et 6) // Valeur 0x01 : fréquence élevée → moteurs silencieux TCCR0B = (TCCR0B & 0xF8) ¦ 0x01; // Configurer les broches moteurs en SORTIE pinMode(enableRightMotor, OUTPUT); pinMode(rightMotorPin1, OUTPUT); pinMode(rightMotorPin2, OUTPUT); pinMode(enableLeftMotor, OUTPUT); pinMode(leftMotorPin1, OUTPUT); pinMode(leftMotorPin2, OUTPUT); // Configurer les capteurs IR en ENTRÉE pinMode(IR_SENSOR_RIGHT, INPUT); pinMode(IR_SENSOR_LEFT, INPUT); // (IR_SENSOR_MIDDLE n'est pas déclaré ici mais fonctionne // car INPUT est la valeur par défaut sur Arduino) rotateMotor(0, 0); // Assure l'arrêt des moteurs au démarrage }

⚠️ Note sur TCCR0B TCCR0B est un registre interne de l'Arduino qui contrôle la fréquence du signal PWM. La valeur 0x01 augmente cette fréquence, ce qui réduit le bruit sonore des moteurs. Attention : cela modifie aussi les fonctions delay() et millis() si vous les utilisez. Dans ce projet, elles ne sont pas utilisées pour la navigation principale, donc c'est sans effet négatif.

## 2.4 La fonction SensorState() — Lecture des capteurs

Cette fonction lit les 3 capteurs IR et combine leurs valeurs en un seul nombre entier (codage binaire).

int SensorState() { int rightIRSensorValue = digitalRead(IR_SENSOR_RIGHT); int leftIRSensorValue = digitalRead(IR_SENSOR_LEFT); int middleIRSensorValue = digitalRead(IR_SENSOR_MIDDLE); // Combine les 3 valeurs en un seul entier sur 3 bits // Bit 2 = droite, Bit 1 = centre, Bit 0 = gauche return ((rightIRSensorValue << 2) ¦ (middleIRSensorValue << 1) ¦ leftIRSensorValue); }

Un capteur IR retourne 1 lorsqu'il détecte la ligne noire, 0 sur le fond blanc. Voici comment le codage fonctionne :

| Bit 2 (Droite) | Bit 1 (Centre) | Bit 0 (Gauche) | Action du robot |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0b000 = 0 — Aucun capteur sur la ligne → Avancer |
| 0 | 1 | 0 | 0b010 = 2 — Centre seul sur la ligne → Avancer |
| 0 | 0 | 1 | 0b001 = 1 — Gauche seul → Corriger à gauche |
| 0 | 1 | 1 | 0b011 = 3 — Centre + Gauche → Corriger à gauche |
| 1 | 0 | 0 | 0b100 = 4 — Droite seul → Corriger à droite |
| 1 | 1 | 0 | 0b110 = 6 — Centre + Droite → Corriger à droite |
| 1 | 0 | 1 | 0b101 = 5 — Droite + Gauche → Intersection en T |
| 1 | 1 | 1 | 0b111 = 7 — Tous sur la ligne → STOP (fin de parcours) |

💡 Opérateurs binaires : << et ¦ L'opérateur << est un décalage de bits vers la gauche. rightIRSensorValue << 2 déplace la valeur de 2 positions vers la gauche (×4). L'opérateur ¦ est un OU binaire : il combine les bits. Exemple : si droit=1, centre=0, gauche=1 → (1<<2)¦(0<<1)¦1 = 4¦0¦1 = 5 = 0b101.

## 2.5 La fonction rotateMotor() — Contrôle des moteurs

Cette fonction reçoit deux vitesses (négative = marche arrière, positive = avant, 0 = arrêt) et pilote le pont en H L298N en conséquence.

void rotateMotor(int leftMotorSpeed, int rightMotorSpeed) { // --- Moteur DROIT --- if (rightMotorSpeed < 0) { // Marche arrière digitalWrite(rightMotorPin1, HIGH); digitalWrite(rightMotorPin2, LOW); } else if (rightMotorSpeed > 0) { // Marche avant digitalWrite(rightMotorPin1, LOW); digitalWrite(rightMotorPin2, HIGH); } else { // Arrêt digitalWrite(rightMotorPin1, LOW); digitalWrite(rightMotorPin2, LOW); } // --- Moteur GAUCHE --- if (leftMotorSpeed < 0) { digitalWrite(leftMotorPin1, HIGH); digitalWrite(leftMotorPin2, LOW); } else if (leftMotorSpeed > 0) { digitalWrite(leftMotorPin1, LOW); digitalWrite(leftMotorPin2, HIGH); } else { digitalWrite(leftMotorPin1, LOW); digitalWrite(leftMotorPin2, LOW); } // Applique la vitesse (abs() pour ne jamais passer de valeur négative à PWM) // Note : +25 sur le moteur gauche pour compenser une asymétrie mécanique analogWrite(enableRightMotor, abs(rightMotorSpeed)); analogWrite(enableLeftMotor, abs(leftMotorSpeed + 25)); }

💡 Pourquoi +25 sur le moteur gauche ? En pratique, les deux moteurs d'un robot ne sont jamais parfaitement identiques. L'un peut être légèrement plus puissant ou avoir plus de friction. Le +25 est une valeur empirique ajustée par nous pour compenser cette différence et faire aller le robot en ligne droite. C'est du calibrage matériel !

Résumé du contrôle de direction du moteur (pont en H L298N) :

| PIN1 | PIN2 | Résultat |
| --- | --- | --- |
| LOW | HIGH | Marche avant |
| HIGH | LOW | Marche arrière |
| LOW | LOW | Arrêt (roue libre) |

## 2.6 La boucle principale loop()

La boucle loop() s'exécute en permanence. Elle lit l'état des capteurs et décide comment piloter les moteurs.

void loop() { int sensorState = SensorState(); // Lire les 3 capteurs switch (sensorState) { case 0b000: // Aucun capteur sur la ligne case 0b010: // Centre seul détecte rotateMotor(MOTOR_SPEED, MOTOR_SPEED); // → Avancer tout droit break; case 0b001: // Gauche seul case 0b011: // Gauche + Centre rotateMotor(-MOTOR_SPEED/2, MOTOR_SPEED); // → Corriger vers la gauche break; case 0b100: // Droite seul case 0b110: // Droite + Centre rotateMotor(MOTOR_SPEED, -MOTOR_SPEED/2); // → Corriger vers la droite break; case 0b101: // Droite + Gauche = INTERSECTION EN T // → Gestion du virage (voir section 2.7) break; case 0b111: // Tous les capteurs = FIN DE PARCOURS rotateMotor(0, 0); // → STOP delay(100); break; } }

## 2.7 Gestion de l'intersection en T

L'intersection en T est détectée quand les capteurs droit ET gauche voient la ligne simultanément (0b101). Le comportement dépend de deux drapeaux définis en début de programme.

case 0b101: // Intersection en T détectée bool retourSurUneLigne = false; while (retourSurUneLigne == false) { if ((flagPositionDepart == false) && (flagPrendreT == true)) { // Départ GAUCHE + On prend le virage → Tourner à DROITE while (SensorState() != 0b010) { rotateMotor(MOTOR_SPEED, -MOTOR_SPEED); // pivote sur place vers droite } retourSurUneLigne = true; } else if ((flagPositionDepart == true) && (flagPrendreT == true)) { // Départ DROITE + On prend le virage → Tourner à GAUCHE while (SensorState() != 0b010) { rotateMotor(-MOTOR_SPEED, MOTOR_SPEED); // pivote sur place vers gauche } retourSurUneLigne = true; } // Les 2 autres cas continuent aussi tout droit (pivotent pour retrouver la ligne) } break;

Tableau récapitulatif des 4 combinaisons possibles :

| flagPositionDepart | flagPrendreT | Action au T |
| --- | --- | --- |
| false (Gauche) | true (Tourner) | Tourne à DROITE jusqu'à retrouver la ligne |
| true (Droite) | true (Tourner) | Tourne à GAUCHE jusqu'à retrouver la ligne |
| false (Gauche) | false (Tout droit) | Pivote à droite pour retrouver la ligne (traverse le T) |
| true (Droite) | false (Tout droit) | Pivote à gauche pour retrouver la ligne (traverse le T) |

# 3. Code 2 — Détection d'obstacles (sketch_mar25a_fusionnee_detection.ino)

Ce second programme gère la détection d'obstacles avec un capteur laser de distance VL53L0X monté sur un servomoteur qui effectue une rotation continue de balayage.

## 3.1 Les bibliothèques utilisées

Ce code nécessite l'installation de bibliothèques supplémentaires dans l'IDE Arduino (menu : Outils → Gérer les bibliothèques) :

| #include | Bibliothèque | Utilité |
| --- | --- | --- |
| <Wire.h> | Wire (intégrée) | Communication I2C entre Arduino et VL53L0X |
| <VL53L0X.h> | Pololu VL53L0X | Pilote pour le capteur laser (à installer) |
| <Servo.h> | Servo (intégrée) | Contrôle des servomoteurs |

📦 Comment installer la bibliothèque VL53L0X ? 1. Ouvrez l'IDE Arduino 2. Allez dans Outils → Gérer les bibliothèques 3. Recherchez "VL53L0X" par Pololu 4. Cliquez sur Installer Alternativement, téléchargez-la sur github.com/pololu/vl53l0x-arduino et ajoutez-la via Croquis → Inclure une bibliothèque → Ajouter la bibliothèque .ZIP

## 3.2 Connexion des broches — Code 2

| Broche Arduino | Composant | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Broche 9 (PWM~) | Servomoteur (signal) | Commande de position du servo |
| Broche SDA (A4) | VL53L0X SDA | Données I2C |
| Broche SCL (A5) | VL53L0X SCL | Horloge I2C |
| 5V | VL53L0X VCC | Alimentation capteur laser |
| GND | VL53L0X GND | Masse |
| 5V | Servo VCC | Alimentation servomoteur |
| GND | Servo GND | Masse |

💡 Qu'est-ce que le protocole I2C ? I2C (Inter-Integrated Circuit) est un protocole de communication série qui utilise seulement 2 fils : SDA (données) et SCL (horloge). Il permet à l'Arduino de communiquer avec de nombreux capteurs et périphériques. Sur l'Arduino UNO, SDA = broche A4 et SCL = broche A5. Wire.begin() dans le setup() initialise ce bus.

## 3.3 Variables globales

VL53L0X capteur; // Objet représentant le capteur laser Servo monServo; // Objet représentant le servomoteur int angle = 0; // Angle actuel du servo (0° à 150°) int sens = 1; // Direction du balayage : +1 ou -1

## 3.4 La fonction setup()

void setup() { Serial.begin(9600); // Ouvre le port série pour déboguer (optionnel) Wire.begin(); // Initialise le bus I2C // Tente d'initialiser le capteur VL53L0X if (!capteur.init()) { Serial.println("Erreur capteur"); while (1); // Bloque si le capteur n'est pas trouvé (boucle infinie) } capteur.startContinuous(); // Lance les mesures en continu (non bloquant) monServo.attach(9); // Associe le servo à la broche 9 }

💡 capteur.startContinuous() vs lecture simple En mode continu, le VL53L0X prend des mesures en permanence et stocke la dernière valeur en mémoire. Quand on appelle readRangeContinuousMillimeters(), on récupère immédiatement la dernière mesure disponible, sans attendre une nouvelle mesure. C'est plus rapide que le mode ponctuel (readRangeSingleMillimeters()) qui bloque pendant la mesure.

## 3.5 La boucle principale loop()

La logique est simple : si un obstacle est trop proche (≤ 100 mm = 10 cm), le servo se fige. Sinon, il continue de balayer.

void loop() { // Lire la distance en millimètres int distance = capteur.readRangeContinuousMillimeters(); Serial.print("Distance : "); Serial.print(distance); Serial.println(" mm"); if (distance <= 100) { // Obstacle détecté à moins de 10 cm → NE PAS bouger le servo Serial.println("Obstacle détecté → STOP"); // (pas d'appel à monServo.write → le servo reste figé à sa position) } else { // Pas d'obstacle → continuer le balayage Serial.println("Pas d'obstacle → rotation"); angle += sens; // Incrémenter ou décrémenter l'angle if (angle >= 150) { sens = -1; } // Limite haute → inverser if (angle <= 50) { sens = 1; } // Limite basse → inverser monServo.write(angle); // Appliquer la nouvelle position delay(20); // Vitesse de rotation (20ms par degré) } }

⚙️ Calcul de la vitesse de rotation du servo Avec delay(20) et un incrément de 1°, le servo tourne de 50° à 150° soit 100°. Temps aller = 100 × 20ms = 2 secondes. Temps d'un aller-retour = 4 secondes. Pour accélérer, réduisez delay(20) ou augmentez l'incrément à 2 ou 3°. Pour ralentir, augmentez le delay.

# 4. Guide d'assemblage et de démarrage

## 4.1 Installation de l'IDE Arduino

- Téléchargez l'IDE Arduino sur arduino.cc/en/software

- Installez-le sur votre ordinateur (Windows, Mac ou Linux)

- Connectez l'Arduino UNO à votre PC via un câble USB

- Dans l'IDE : Outils → Type de carte → Arduino UNO

- Dans l'IDE : Outils → Port → sélectionnez le port COM (Windows) ou /dev/ttyUSB0 (Linux)

## 4.2 Ordre de câblage recommandé

Suivez cet ordre pour éviter les courts-circuits :

- Commencez par connecter tous les composants à la breadboard SANS brancher l'alimentation

- Reliez tous les GND ensemble (Arduino GND, L298N GND, capteurs GND)

- Connectez les broches de signal des capteurs IR aux broches 11, 12, 13 de l'Arduino

- Connectez les broches moteurs du L298N aux broches 5, 6, 7, 8, 9, 10

- Connectez le VL53L0X en I2C (SDA→A4, SCL→A5) et le servo en broche 9

- Vérifiez deux fois toutes les connexions avant de brancher l'alimentation

## 4.3 Calibration des capteurs IR

Les capteurs MH-Sensor-Series possèdent un potentiomètre de réglage (petite vis sur le module). Pour les calibrer :

- Placez le robot sur votre circuit (ligne noire sur fond blanc)

- Allumez le robot et regardez les LEDs sur chaque capteur : la LED témoin doit être allumée quand le capteur est sur le fond blanc, éteinte sur la ligne noire (ou l'inverse selon votre configuration)

- Si ce n'est pas le cas, tournez doucement le potentiomètre jusqu'à obtenir le comportement souhaité

- Testez en faisant passer le capteur manuellement au-dessus de la ligne

## 4.4 Paramétrage du trajet (Code 1)

Avant de téléverser le code, modifiez ces deux lignes en fonction de votre parcours :

// À modifier selon votre circuit : bool flagPrendreT = true; // true = tourner au T ¦ false = traverser le T bool flagPositionDepart = false; // false = vient de la gauche ¦ true = vient de la droite

## 4.5 Téléversement du code

- Ouvrez le fichier .ino dans l'IDE Arduino

- Cliquez sur le bouton Vérifier (✓) pour compiler sans erreur

- Cliquez sur le bouton Téléverser (→) pour envoyer le code sur l'Arduino

- Le robot démarrera automatiquement dès la fin du téléversement

🔧 Dépannage courant Problème : Le robot va en sens inverse → Inversez les fils d'un moteur sur le L298N. Problème : Le robot ne suit pas la ligne → Recalibrez les capteurs IR (potentiomètre). Problème : Le capteur VL53L0X n'est pas détecté → Vérifiez les connexions SDA/SCL et que la bibliothèque Pololu est installée. Problème : Le robot part de travers → Ajustez la valeur +25 dans rotateMotor() (essayez +15, +20, +30).

# 5. Résumé technique et points clés

## 5.1 Architecture logicielle — Code 1

Le Code 1 suit une architecture simple de type « machine à états » :

- Lire → SensorState() retourne un état binaire sur 3 bits

- Décider → switch/case choisit le comportement selon l'état

- Agir → rotateMotor() commande physiquement les moteurs

- Répéter → loop() recommence indéfiniment

## 5.2 Architecture logicielle — Code 2

Le Code 2 suit une architecture de type « condition/action » :

- Mesurer → readRangeContinuousMillimeters() lit la distance

- Condition → obstacle ≤ 100mm ?

  - OUI : ne pas appeler monServo.write() → servo figé

  - NON : incrémenter l'angle, inverser le sens aux limites, appliquer au servo

## 5.3 Pistes d'amélioration

- Fusionner les deux codes : ajouter la détection d'obstacles au suiveur de ligne pour que le robot s'arrête en cas d'obstacle sur la piste.

- Utiliser millis() à la place de delay() pour un code non bloquant et plus réactif.

- Ajouter un affichage LCD I2C pour visualiser les distances et l'état des capteurs en temps réel.

- Ajouter un mode « apprentissage » qui mémorise automatiquement les virages via des boutons.

- Utiliser une PID (Proportionnelle-Intégrale-Dérivée) pour un suivi de ligne plus fluide et précis.